GRAEVINSKI FAKULTET

Diplomski studij, Smjer hidrotehniki, semestar II

Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 2-Prog 1:

Korištenje matematičkog modela MIKE21-Boussinesq waves

Difrakcija-idealni valovi

Kandidat:

Dubokovodni idealni valovi Ho=1,0 [m] i T=8[s] se rasprostiru prema obali, normalno na konturu ravnog morskog dna, i nailaze na polubeskonačnu prepreku, (lukobran). Potrebno je napraviti proračun valovanja pomoću matematičkog modela MIKE21-BW i izraditi slijedeće proračune:

- Uvući rezultate difrakcije (MIKE21, Wave disturbance parameters), u ACAD, te nacrtati eksperimentalne dijagrame koeficijenta difrakcije, KD. Komparirati koeficijente difrakcije iz MIKE21 i iz eksperimetalnih dijagrama u 10 proizvoljnih točaka.

Zadano:

Predaja

Prof Marko Prši

GRAEVINSKI FAKULTET

Diplomski studij, Smjer hidrotehniki, semestar II

Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 2-Prog 2:

Korištenje matematičkog modela MIKE21-Boussinesq waves

Difrakcija-realni valovi

Kandidat:

Dubokovodni realni valovi Hso=1,0 [m] i Tp=8[s] se rasprostiru prema obali, normalno na konturu ravnog morskog dna, i nailaze na polubeskonačnu prepreku, (lukobran). Potrebno je napraviti proračun valovanja pomoću matematičkog modela MIKE21-BW i izraditi slijedeće proračune:

- Uvući rezultate difrakcije (MIKE21, Wave disturbance parameters), u ACAD, te nacrtati eksperimentalne dijagrame koeficijenta difrakcije, KD. Komparirati koeficijente difrakcije iz MIKE21 i iz eksperimetalnih dijagrama u 10 proizvoljnih točaka.

Napomena: Koristiti značajnu valnu dužinu Ls za crtanje eksperimentalnog dijagrama difrakcije (Ts~0,9 Tp).

Zadano:

Predaja

Prof Marko Prši

GRAEVINSKI FAKULTET

Diplomski studij, Smjer hidrotehniki, semestar II

Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 2-Prog 3:

Korištenje matematičkog modela MIKE21-Boussinesq waves

Utjecaj plićine (shoaling)-idealni valovi

Kandidat:

Dubokovodni idealni valovi H0=1,0 [m] i T=8[s] se rasprostiru prema obali, normalno na konturu ravnog morskog dna, i nailaze na ravno nagnuto dno nagiba 1:30. Potrebno je napraviti proračun valovanja pomoću matematičkog modela MIKE21-BW i izraditi slijedeće proračune:

- Na rezultatima matematičkog modela (MIKE21, Wave disturbance parameters), na poziciji najvećih valova, očitati Ks i usporediti ga sa teorijskim Ks prema linearnoj teoriji ( Sl. 2.4-4.2::3), i sa Ks za valove konačnih amplituda (Sl. 2.4-4.2::4). Istu usporedbu načiniti za valove na poziciji dubine ~d=L/5.

- Procijeniti valne dužine na rezultatima matematičkog modela (MIKE21, Deterministic parameters), na dubini d=20m i na dubini d~ 5 do 10m, te ih usporediti sa linearnom valnom teorijom.

- Odrediti visinu lomljenog vala, Hb, i dubinu loma, db, valova prema dijagramima na slikama Sl. 2.4-4.1::4 i Sl. 2.4-4.1::5.

Zadano:

Predaja

Prof Marko Prši

GRAEVINSKI FAKULTET

Diplomski studij, Smjer hidrotehniki, semestar II

Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 2-Prog 4:

Korištenje matematičkog modela MIKE21-Boussinesq waves

Utjecaj plićine (shoaling)-realni valovi

Kandidat:

Dubokovodni realni valovi Hs0=0,5 [m] i Tp=8[s] se rasprostiru prema obali, normalno na konturu ravnog morskog dna, i nailaze na ravno nagnuto dno nagiba 1:30. Potrebno je napraviti proračun valovanja pomoću matematičkog modela MIKE21-BW i izraditi slijedeće proračune:

- Na rezultatima matematičkog modela (MIKE21, Wave disturbance parameters), na poziciji najvećih valova, očitati Ks i usporediti ga sa teorijskim Ks prema linearnoj teoriji ( Sl. 2.4-4.2::4), i sa Ks za valove konačnih amplituda (Sl. 2.4-4.2::4). Istu usporedbu načiniti za valove na poziciji dubine ~d=L/5.

- Procijeniti valne dužine na rezultatima matematičkog modela (MIKE21, Deterministic parameters), na dubini d=20m i na dubini d~ 5 do 10m, te ih usporediti sa linearnom valnom teorijom.

- Odrediti visinu lomljenog vala, Hb, i dubinu loma, db, valova prema dijagramima na slikama Sl. 2.4-4.1::4 i Sl. 2.4-4.1::5.

Napomena: Koristiti značajnu valnu dužinu Ls za proračun koeficijenata Ks i proračun loma valova (Ts~0,9 Tp).

Zadano:

Predaja

Prof Marko Prši

GRAEVINSKI FAKULTET

Diplomski studij, Smjer hidrotehniki, semestar II

Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 2-Prog 5:

Korištenje matematičkog modela MIKE21-Boussinesq waves

Refrakcija -idealni valovi

Kandidat:

Dubokovodni idealni valovi H0=1,0 [m] i T=8[s] se rasprostiru prema obali, normalno na konturu ravnog morskog dna, i nailaze na podvodni greben. Potrebno je napraviti proračun valovanja pomoću matematičkog modela MIKE21-BW i izraditi slijedeće proračune:

- Na rezultatima matematičkog modela (MIKE21, Wave disturbance parameters), na poziciji dubine d=4m, očitati umnožak koeficijenata Ks·Kr. Proračunati Ks prema linearnoj teoriji (Sl. 2.4-4.2::4), te proračunati koeficijent Kr.

- Odrediti visinu lomljenog vala, Hb, i dubinu loma, db, prema dijagramima na slikama Sl. 2.4-4.1::4 i Sl. 2.4-4.1::5.

- Usporediti rezultate loma sa Soliternom teorijom.

Zadano:

Predaja

Prof Marko Prši

GRAEVINSKI FAKULTET

Diplomski studij, Smjer hidrotehniki, semestar II

Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 2-Prog 6:

Korištenje matematičkog modela MIKE21-Boussinesq waves

Refrakcija -realni valovi

Kandidat::

Dubokovodni realni valovi Hs0=0,5 [m] i Tp=8[s] se rasprostiru prema obali, normalno na konturu ravnog morskog dna, i nailaze na podvodni greben. Potrebno je napraviti proračun valovanja pomoću matematičkog modela MIKE21-BW i izraditi slijedeće proračune:

- Na rezultatima matematičkog modela (MIKE21, Wave disturbance parameters), na poziciji dubine d=-4m, očitati umnožak koeficijenata Ks·Kr. Proračunati Ks prema (Sl. 2.4-4.2::4), te proračunati koeficijent Kr.

- Odrediti visinu lomljenog vala, Hsb, i dubinu loma, db, prema dijagramima na slikama Sl. 2.4-4.1::4 i Sl. 2.4-4.1::5.

- Usporediti rezultate loma sa Soliternom teorijom.

Napomena: Koristiti značajni val (Hs0, Ts~0,9xTp) za proračun koeficijenata Ks i proračun loma valova.

Zadano:

Predaja

Prof Marko Prši

GRAEVINSKI FAKULTET

Diplomski studij, Smjer hidrotehniki, semestar II

Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 2-Prog 7:

Korištenje matematičkog modela MIKE21-Boussinesq waves

Refleksija -idealni valovi

Kandidat::

Dubokovodni idealni valovi H=1,0 [m] i T=8[s] se rasprostiru prema obali, normalno na konturu ravnog morskog dna, i nailaze na vertikalnu prepreku (vertikalnu obalu). Potrebno je napraviti proračun valovanja pomoću matematičkog modela MIKE21-BW i izraditi slijedeće proračune:

- Procijeniti valne dužine na rezultatima matematičkog modela (MIKE21, Deterministic parameters), na dubini 20m, te ih usporediti sa linearnom valnom teorijom.

- Pomoću rezultata matematičkog modela (MIKE21, Wave disturbance parameters), odrediti koeficijent refleksije od zida, KR, i usporediti ga sa teorijskim.

Napomena:

- Na poziciji obalnog zida

HsupHdol=(1+KR)	(1+KR) je očitano iz rezultata (MIKE21, Wave disturbance parameters).

Zadano:

Predaja

Prof Marko Prši

GRAEVINSKI FAKULTET

Diplomski studij, Smjer hidrotehniki, semestar II

Plovni putovi i luke

Seminarski rad br. 2-Prog 8:

Korištenje matematičkog modela MIKE21-Boussinesq waves

Refleksija -realni valovi

Kandidat::

Dubokovodni realni valovi Hs0=1,0 [m] i Tp=8[s] se rasprostiru prema obali, normalno na konturu ravnog morskog dna, i nailaze na vertikalnu prepreku (vertikalnu obalu). Potrebno je napraviti proračun valovanja pomoću matematičkog modela MIKE21-BW i izraditi slijedeće proračune:

- Pomoću rezultata matematičkog modela (MIKE21, Wave disturbance parameters), odrediti koeficijent refleksije od zida, KR, i usporediti ga sa teorijskim, na poziciji zida i poziciji jedne do dvije valne dužine ispred zida.

Napomena:

- Na poziciji obalnog zida

HsupHdol=(1+KR)	(1+KR) je očitano iz rezultata (MIKE21, Wave disturbance parameters),

- Na poziciji jednu do dvije valne dužine ispred obalnog zida

HsupHdol=(1+KR2)	(1+KR2)je očitano iz rezultata (MIKE21, Wave disturbance parameters).

Zadano:

Predaja

Prof Marko Prši